50.50.20		BALKON- EN TERRASAFVOER

Fabrikaat: Viega

Vloerput Adventix model 4944.2 geschikt voor inbouw in vlakke vloerconstructies,

Afvoercapaciteit: 4,5 l/s

Nominale doorlaat (DN): onder aansluiting 100mm.

Afmeting flens: 300mm

Materiaal: PP

Bevestiging:  in te plakken

Rooster: 100 x 100 mm RVS

Maximale belasting K = 300 KG

Zonder Sifon, met draaibaar en hoogte verstelbaar bovenstuk, afdichtingflens en stop.