51 BINNENRIOLERING

Aanrecht keuken aansluitingen.

Gootsteen-afvoer en overloopgarnituur enkele spoelbak	  a	Art. 333850

Gootsteen-afvoer en overloopgarnituur dubbele spoelbak	  b	Art. 107116

Universele gootsteenbuissifon enkele spoelbak met VW	  c 	Art. 107253

Universele gootsteenbuissifon enkele spoelbak met VW	  d 	Art. 124205

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.20	-a	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Afvoer- en overloopgarnituur, 1 ½ , 7462,72, art.nr. 333850.

voor een enkele aanrecht spoelbak.

Nominale doorlaat: 1 ½ .

Aansluitingen: draad.

Met roestvaststalen plugrooster.

In hoogte verstelbaar.

Overloop met kogelscharnier.

inclusief toebehoren:

Afvoerplug en plugstop.

Ketting 250mm en kettinghouder.

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.20	-b	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Afvoer- en overloopgarnituur, 1 ½ , 7823.42, art.nr. 107116.

voor een dubbele aanrecht spoelbak,

Nominale doorlaat: 1 ½ .

Aansluitingen: draad.

Met roestvaststalen plugrooster.

In hoogte verstelbaar.

Overloop met kogelscharnier.

inclusief toebehoren:

Afvoerplug en plugstop.

Ketting 250 mm en kettinghouder.

Slangaansluiting (vw),

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.20	-c	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Gootsteenbuissifon, 1 ½ x 50, 7981.3 , art.nr. 107253.

voor aansluiting van een enkele aanrecht spoelbak.

Nominale doorlaat: 1 ½ .

Aansluitingen: klem met 45° bocht.

inclusief toebehoren:

aansluiting voor (vaat) wasmachine.

51.62.20	-d	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Gootsteenbuissifon, 1 ½ , 7928.520 , art.nr. 124205.

voor aansluiting van een dubbele aanrecht spoelbak,

Nominale doorlaat: 1 ½ .

Aansluitingen: klem met 45° bocht.

Centrische afvoer met sifon en hoogtecompensatiestuk.

inclusief toebehoren:

aansluiting voor (vaat) wasmachine.