53	SANITAIR

53.31	Hygiene+ Systeem

53.31.10-a	BEDIENINGSPANEEL VOOR HET SPOELWATERRESERVOIR

0.	VISIGN FOR STYLE BEDIENINGSPLAAT

1.	BEDIENINGSPLAAT

Fabrikaat: Viega

Type: Visign for Style 25 model 8615.1

Elektronische toebehorenset: Model 8655.11 (Aansluitspanning 230 V/50 Hz)

Materiaal: Kunststof

Kleur: Wit-Alpine

Bediening: Sensitive, Contactloze bediening,

Toepassing: Prevista inbouwreservoirs en dubbele spoelmogelijkheid

Beschermklasse III

N.B: De correcte werking van de Hygienespoeling wordt gewaarborgd door een tijds- en

volumegestuurde elektronica,  Instelbare intervallen: uit-1-12-24-72-168  uur

Instelbare spoelvolumes: 3,5-4,5-6-7.5 liter. Alle toestellen voor de bedieningsplaat

stromend aansluiten.

53.31.10-b	INBOUWSPOELWATERRESERVOIR

0.	Prevista Dry inbouw WC element

1.	Inbouw WC Element

Fabrikaat: Viega type Viega Prevista Dry in metalen frame met KIWA keur model 8522.11.

Inhoud (dm3): 7,5

Instelbaar; 3.5-7 grote of 2- 4 liter kleine spoeling.

Materiaal: gepoedercoat  frame.

Afmetingen (mm): frontpl.bed. 1120 / 1360  x 500.

Aansluitingen: R½".

Bediening/afdekplaat: geschikt voor Visign for style  Bedieningsplaat

Toebehoren:

- Bevestigingsset model 8570.36

- WC-geluidsisolatieplaat model 8310.51

2.	INBOUWMANTELBUIS, VOORWAND RUWBOUWSET

Fabrikaat: Viega

Type: Model 8350.14

Toepassing: voor aansluiten van Visign bedieningsplaat met 230v/50 Hz voeding

Afmetingen (mm): 2500

Toebehoren:

- Hollewanddoos

- Mantelbuis

- Aansluitaddapter

3.	NOODVOEDING, INBOUW

Fabrikaat: Viega

Type: Model 8570.57

Toepassing: Noodvoorziening voor wegvallen netspanning

Voeding: 6 volt (CR-P2)

Toebehoren:

- Batterijblok 6 volt