51 BINNENRIOLERING

Wastafels

Chroom			Bekersyphon	  a	Muur	Art. 100674

b	Vloer	Art. 106164 (zonder buis 32x220x680)

Plugbekersyphon	  c	Muur	Art. 102845

d	Vloer	Art. 102555 (zonder buis 32x220x680)

Buissyphon	  e	Muur	Art. 305611

f	Vloer	Art. 125073 (zonder buis 32x680)

Plugbuissyphon	  g	Muur	Art. 111298

h	Vloer	Art. 120696 (zonder buis 32x680)

Kunststof (wit)		Bekersyphon	  i	Muur	Art. 108694

j	Vloer	Art. 120764	(  buis 32x220x680)

Plugbekersyphon	  k	Muur	Art. 103927

l	Vloer	Art. 102531	(  buis 32x220x680)

Buissyphon	  m	Muur	Art. 105952

n	Vloer	n.v.t.

Plugbuissyphon	  o	Muur	Niet gangbaar (wel samen te stellen)

p	Vloer	Niet gangbaar (wel samen te stellen)

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.30-a	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Bekersifon, 5/4x5/4, 5753, art.nr. 100674 voor wastafels,

volgens NEN EN 274.

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: messing verchroomd.

Muurbuis: Ø32mm x 250mm.

Afdekrozet messing verchroomd.

Exclusief toebehoren:

Afvoerplug en plugstop.

51.62.30-b	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Bekersifon, 5/4x5/4, 5753.0, art.nr. 106164 voor wastafels,

volgens NEN EN 274.

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: messing verchroomd.

afdekrozet messing verchroomd.

Vloerbuis messing verchroomd:

separaat bij te bestellen Ø32 x 220 x 680 mm   (art. 102654 )

of  Ø32 x 220 x 750 mm. ( art. 335199 )

Exclusief toebehoren:

Afvoerplug en plugstop.

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.30-c	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega

Plugbekersifon, 5/4x5/4, 5754, art.nr. 102845 voor wastafels,

volgens NEN EN 274.

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: messing verchroomd.

Muurbuis: Ø32mm x 180mm.

Afdekrozet messing verchroomd,

Inclusief toebehoren:

Universele afvoerplug met plugstop.

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.30-d	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

plugbekersifon, 5/4x5/4, 5754.0, art.nr. 102555 voor wastafels,

volgens NEN EN 274.

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: messing verchroomd.

Vloerbuis messing verchroomd:

separaat bij te bestellen Ø32 x 220 x 680 mm   (art. 102654 )

of  Ø32 x 220 x 750 mm. ( art. 335199 )

Inclusief toebehoren:

afdekrozet messing verchroomd

afvoerventiel met plug.

51.62.30-e	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Buisifon, 5/4x5/4, 5611 art.nr. 305611 voor wastafels,

volgens NEN EN 19545.

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: messing verchroomd.

Muurbuis: Ø32 mm x 175 mm.

Afdekrozet messing verchroomd.

Exclusief toebehoren:

Afvoerplug en plugstop

51.62.30-f	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Buisifon, 5/4x5/4, 5611.0 art.nr. 125073 voor wastafels,

volgens NEN 545 561.

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: messing verchroomt.

Muurbuis: Ø32 mm x 175 mm.

Afdekrozet messing verchroomd.

Vloerbuis: separaat bij te bestellen Ø32 x 680 mm ( art. 130978)

Exclusief toebehoren:

Afvoerplug en plugstop

51.62.30-g	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Plugbuissifon, 5/4x5/4, 5612, art.nr. 111298 voor wastafels,

volgens NEN EN 274.

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: messing verchroomd.

Muurbuis: Ø32 mm x 180 mm.

Afdekrozet messing verchroomd,

Inclusief toebehoren:

Universele afvoerplug met plugstop.

51.62.30-h	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Plugbuissifon, 5/4x5/4, 5612.0 , art.nr. 120696 voor wastafels,

volgens NEN EN 274.

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: messing verchroomd.

Afdekrozet messing verchroomd,

Vloerbuis: separaat bij te bestellen Ø32 x 680 mm ( art. 130978)

Inclusief toebehoren:

Universele afvoerplug met plugstop.

51.62.30-i	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega

Bekersifon, 5/4x5/4, 5725, art.nr. 108694 voor wastafels,

volgens NEN EN 274.

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: Kunststof wit pp (polipropyleen).

Muurbuis: Ø32 mm x 250 mm wit pp (polipropyleen).

Afdekrozet kunststof wit.

Exclusief toebehoren:

Afvoerplug en plugstop

51.62.30-j	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Bekersifon, 5/4x5/4, 5725.0, art.nr. 120764 voor wastafels,

volgens NEN EN 274.

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: Kunststof wit pp (polipropyleen).

Afdekrozet kunststof wit pp (polipropyleen).

Vloerbuis: separaat bij te bestellen Ø32 x 220 x 680 mm ( art. 102579)

Exclusief toebehoren:

Afvoerplug en plugstop

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.30-k	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Plugbekersifon, 5/4x5/4, 5726, art.nr. 103927 voor wastafels,

volgens NEN EN 274.

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: Kunststof wit pp (polipropyleen).

Muurbuis: Ø32mm x 250mm wit pp (polipropyleen).

Inclusief toebehoren:

afdekrozet kunststof (pp) wit en

afvoerventiel met plug.

51.62.30-l	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Plugbekersifon, 5/4x5/4, 5726.0, art.nr. 102531 voor wastafels,

volgens NEN EN 274.

Nominale doorlaat (DN): 32mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: Kunststof wit pp (polipropyleen).

Vloerbuis: separaat bij te bestellen Ø32 x 220 x 680 mm ( art. 102579)

Inclusief toebehoren:

afdekrozet kunststof (pp) wit.

afvoerventiel met plug.

51.62.30-m	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega

Buisifon, 5/4x5/4, 5611k art.nr. 105952 voor wastafels,

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: Kunststof wit pp (polipropyleen).

Muurbuis: Ø32mm x 225mm.

Afdekrozet kunststof (pp) wit.

Exclusief toebehoren:

Afvoerplug en plugstop.