51 BINNENRIOLERING

Kelderafvoeren

kellermeister afvoer met zijuitlaat en rooster			Art. 290832

51.62.90		KELDERAFVOER

Fabrikaat: Viega.

Vloerput model 4956 geschikt voor inbouw in vlakke vloerconstructies,

Conform NEN-EN 1253.

Afvoercapaciteit: aansluiting 1: 1,6 l/s.

Nominale doorlaat (DN): zij aansluiting 100 mm.

Materiaal: zwart huis.

Bevestiging:  in te storten.

Rooster: 150 x 150 mm grijs kunststof.

Maximale belasting K = 300 KG.

Met draaibaar en hoogte verstelbaar bovenstuk.

Hoogte put: 155 mm.

Toebehoren:

Uitneembaar sifon.

Vuilvanger.