51 BINNENRIOLERING

Inbouw en opbouwsifons

Opbouwsifon kunststof			  a	Art. 570323

Opbouwsifon chroom			  b	Art. 570230

Inbouwsifon wastafel/fontein kunststof	  c 	Art. 553753

In/opbouwsifon voor vaatwasser		  d	Art. 452452

Met ingebouwde watertoevoer		  e	Art. 369156

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.60-a	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Opbouwsifon, 5/4 x 32, 5634.1, art.nr. 570323 voor wastafel.

Volgens NEN-EN 274.

Nominale doorlaat: DN32.

Aansluitingen: draad 5/4”.

Materiaal: kunststof wit.

Horizontale afvoer, in hoogte verstelbaar.

51.62.60-b	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Opbouwsifon, 5/4 x 32, 5634.2, art.nr. 570230 voor wastafel.

Volgens NEN-EN 274.

Nominale doorlaat: DN32.

Aansluitingen: draad 5/4”.

Materiaal: messing verchroomd.

Horizontale afvoer, in hoogte verstelbaar.

51.62.60-c	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Inbouwsifon, 5/4 x 50/40, 5633.1, art.nr. 553753 voor wastafel.

Volgens NEN-EN 274.

Nominale doorlaat: DN32 .

Aansluitingen: draad 5/4”.

Materiaal: kunststof met kunstsof verchroomde afdekplaat.

in hoogte verstelbaar afvoerbocht.

51.62.60-d	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Inbouwsifon, 50 x 40, 5635.7, art.nr. 452452 voor vaatwassers.

Volgens NEN-EN 274.

Met verticale uitgang en bevestingingsmateriaal.

Aansluitingen: 40/50.

Materiaal: kunststof.

Met haakse slangkoppeling en rvs rozet.

51.62.60-e	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Inbouwsifon, 50 x 40, 5635.1, art.nr. 369156 met koudwateraansluiting.

voor vaatwassers, Volgens NEN-EN 274.

Met geintregeerde aansluiting t.b.v. beluchterkraan.

Aansluitingen: 40/50.

Materiaal: kunststof.

Met haakse slangkoppeling en rvs rozet.