52		WATERINSTALLATIES

52.38		VENTURI VERBINDINGEN

52.38.21	a	VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS- / INSTEEKPERSHULS

Aanlegwijze: persverbinding

Werking: Venturi principe

Fabrikaat: Viega model 2211.5

Materiaal: brons.

Nominale diameter (in mm): 22, 28, 35, 42, 54  en 64 mm.

Hulpstukken:  T-stukken Profipress, Sanpress en Sanpress Inox met aftakking 15mm

Alle benodigde fittingen om de installatie te completeren.

Toepassing: Het doorstromend aansluiten ( ringleiding ) van maximaal 2 toestellen

direct tussen twee T stukken op de hoofdleiding

Maximale lengte:15mtr

Maximale diameter ringleiding: 15mm

Maximaal aantal bochten: 10 stuks

Advies:

Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

Belangrijk: Gebruik alleen Viega persbekken.