# Viega Hygiene+ gebruikers systeem

52	Waterinstallaties

52.62	Appendages aan leidingen

52.62.10	GEBRUIKERS STATION VOOR HET KOUD EN WARMWATERSYSTEEM

0.	VIEGA

1.	GEBRUIKERSSTATION MET HYGIENE+ FUNKTIE

Automatisch spoelsysteem voor drinkwater koud en warmwater inzetbaar in een doorstromend systeem. Verkomt stagnatie en waarborgt de kwaliteit van het drinkwater. Geen bewegende delen in de installatie. Toepasbaar in woningbouw en utiliteit. Instelling achteraf mogelijk op tijd, temperatuur en volumestroom

Fabrikaat: Viega

Uitvoering: magneetklep ( 2x )

Afmetingen: 525 mm (h) x 340 mm (b) x 80mm (d)

Type: Gebruikersstation model 2241

Systeem: op- of inbouw montage

Voeding: Netvoeding Aansluitspanning 110-230 V  AC/50-60 Hz

Bedrijfsspanning: DC 12V/0.5 A

Bedrijfsdruk: 10 bar ( maximaal )

Bedrijfstemperatuur: 75°C

Minimale voordruk: 1 bar

Maximale volumestroom: 4,2 l/min

Aansluiting koudwater: G½” bu

Aansluiting warmwater: G½” bu

Aansluiting Afvoer: DN40 ( 2 x )

Onthoud functie: knoopcel batterij

Geluidseis: getest volgens DIN 4109

Afvoer:  2 x Sifon met uitneembaar stankslot, vrije uitloop vlgs NEN EN 1717

Beveiliging afvoer: Terugstroom begrenzer ( 2 x )

Instelling: Variabel naar keuze op temperatuur, tijd en volumestroom.

Dataoverdracht:  via kabel

Potentiaalvrij contact: Extern Signaal

Bediening; via Software

Toebehoren optioneel:

- Software set model 2241.97

- afdek deksel wit indien inbouw model 2241.90

- Opbouwkast wit model 2241.91