52 WATERINSTALLATIES

52		WATERINSTALLATIES

52.31		APPENDAGES

52.31.10	-a	STOPKRAAN MET KEERKLEP

Fabrikaat:  Viega.

Type: Easytop  met  DVGW-gecertificeeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection), dubbelzijdige persing en cilindrische insteek  modelnummer 2238.09

of met cilindrische G schroefdraad volgens ISO 288 modelnummer 2238.19

Toepassing: Koud- en warmwaterleidingen

Uitvoering: Spindel.

Materiaal ventielhuis: brons.

Materiaal bovendeel: Messing.

Aanlegwijze: pers- en of schroefverbinding.

Constructie: handbediening open / dicht aanduiding.

Diameter: 15 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54 / G ¾’’ /1” / 1 ¼” / 1 ½” / 1 ¾” / 2 3/8”:

Aftapmogelijkheid: R1/4 schroefdraadgat.

Vorm: Recht.

Druk: 16 bar.

Bedrijfstemperatuur: 90 °C.

Ingebouwde keerklep: ja

Toebehoren optioneel:

- Aftapper ¼” model 2234

- isolatieschaal model 2210.10